Plan de Mediciones en Laboratorio

Validación Experimental de la PUF Fotónica

Chip iPronics SmartLight · TFM — Oxel Arnal Martínez

Director: José Capmany Francoy · ITEAM / PRL · UPV · 2025

| 1 chip Stages 0 – 4 Reproducibilidad · Independencia Uniformidad · Calibración GT | 2 chips Stage 5 Unicidad inter-chip (HD_u) Métrica clave de la PUF |
| --- | --- |

# Resumen del plan de mediciones

El protocolo se organiza en 6 stages secuenciales. Los stages 0–4 requieren un único chip SmartLight. El stage 5 requiere acceso a un segundo chip y es el que cierra la validación de unicidad inter-chip del TFM.

| Stage | Objetivo |
| --- | --- |
| Stage 0 | Inicialización y calibración del chip. Mapeo de los 28 puertos útiles. |
| Stage 1 | Verificación del Anillo Isotrópico. Medida de PR, Gini, CV y entropía. |
| Stage 2 | Reproducibilidad intra-chip. Medida de HD_r repitiendo el mismo reto. |
| Stage 3 | Independencia inter-reto. Aplicar N retos distintos al mismo chip. |
| Stage 4 | Correlación Gemelo Digital vs hardware real. Calibración del modelo. |
| Stage 5 | [2 chips] Unicidad inter-chip HD_u. Métrica central de la PUF. |

| STAGE 0 | Inicialización y mapeo de puertos | 🔬 1 chip ⏱ ~30 min |
| --- | --- | --- |

## Objetivo

Conectar el chip, verificar la comunicación, cargar la calibración y confirmar qué puertos son accesibles. El chip SmartLight tiene 40 puertos perimetrales pero los índices 22–33 no son físicamente accesibles, dejando 28 puertos útiles.

## Procedimiento paso a paso

- Conectar el PC al controlador del SmartLight vía USB/Ethernet.

- Asegurarse de que el fichero config.json del chip está disponible.

- Ejecutar el script de inicialización y calibración.

- Verificar que los 28 puertos responden con potencia no nula al inyectar luz.

- Guardar el mapeo lógico puerto_físico → índice_simulador en un CSV.

## Código: Stage 0

# ============================================================

# STAGE 0 — Inicialización, calibración y mapeo de puertos

# ============================================================

import pathlib, json, csv

from smartlight.smartlight import Smartlight

CONFIG_PATH = pathlib.Path('config.json')

LASER_POWER_DBM = -3.0 # potencia de entrada en dBm

LASER_WAVELENGTH_NM = 1550.0 # longitud de onda en nm

# Puertos perimetrales totales: 0..39

# Puertos NO accesibles en el chip real: índices 22..33

BLOCKED_PORTS = set(range(22, 34))

ALL_PORTS = set(range(40))

ACTIVE_PORTS = sorted(ALL_PORTS - BLOCKED_PORTS) # 28 puertos

sl = Smartlight(filepath=CONFIG_PATH, simulation=False)

try:

# 1. Calibración

if not sl.mesh_calibrated():

print('Cargando calibración...')

sl.calibration()

print(f'Calibrado: {sl.mesh_calibrated()}')

# 2. Configurar láser

laser = sl.get_laser()

laser.laser_activation(activate=True)

laser.set_output_power(output_power=LASER_POWER_DBM)

laser.set_laser_wavelength(wavelength=LASER_WAVELENGTH_NM)

# 3. Verificar puertos: inyectar por cada puerto activo

# y leer todos los demás

port_map = {} # {indice_simulador: puerto_fisico}

print('\nVerificando puertos activos...')

for inport in ACTIVE_PORTS:

outports = [p for p in ACTIVE_PORTS if p != inport]

powers = sl.get_output_power(inport=inport, outport=outports)

total_power = sum(powers.values())

print(f' Puerto {inport:2d} → potencia total salida: {total_power:.2f}')

port_map[inport] = inport # ajustar si hay reasignación física

# 4. Guardar mapeo en CSV

with open('port_mapping.csv', 'w', newline='') as f:

w = csv.writer(f)

w.writerow(['indice_simulador', 'puerto_fisico', 'activo'])

for p in range(40):

w.writerow([p, port_map.get(p, p), p in ACTIVE_PORTS])

print('\nMapeo guardado en port_mapping.csv')

print(f'Puertos activos: {ACTIVE_PORTS}')

finally:

sl.reset_mesh()

sl.disconnect()

Dato esperado Los 28 puertos activos deben devolver una potencia total de salida distinta de -inf dBm. Si algún puerto no responde, verificar la fibra de acoplamiento y repetir.

| STAGE 1 | Verificación del Anillo Isotrópico | 🔬 1 chip ⏱ ~45 min |
| --- | --- | --- |

## Objetivo

Programar la topología de Anillo Isotrópico en el chip real y medir las métricas de distribución de potencia (PR, Gini, CV, Entropía). Comparar con los valores predichos por el Gemelo Digital: PR ≈ 599.79, Gini ≈ 0.53, CV ≈ 1.29, H ≈ 9.88 bits.

## Qué es el Anillo Isotrópico

Los nodos estáticos del hexágono central se programan como divisores balanceados (coupling factor = 0.5), distribuyendo 1/6 de la potencia por cada rama. El resto de TBUs operan bajo sus fases pasivas de fabricación (sin programar). Esto maximiza la interacción de la luz con el desorden estocástico del chip.

## Código: Stage 1

# ============================================================

# STAGE 1 — Verificación del Anillo Isotrópico

# ============================================================

import numpy as np, json, pathlib

from smartlight.smartlight import Smartlight

CONFIG_PATH = pathlib.Path('config.json')

ACTIVE_PORTS = [p for p in range(40) if p < 22 or p > 33]

LASER_POWER = -3.0

LASER_WL = 1550.0

# PUCs del hexágono central que forman el anillo.

# AJUSTAR estos IDs según la numeración real del chip.

# Son las 6 TBUs que forman el hexágono central de la malla.

RING_PUCS = [36, 37, 38, 39, 40, 41] # <-- verificar con config.json

def compute_metrics(powers_dict):

"""Calcula PR, Gini, CV y entropía sobre un dict {puerto: potencia}"""

vals = np.array(list(powers_dict.values()), dtype=float)

vals = np.maximum(vals, 1e-12) # evitar log(0)

p_norm = vals / vals.sum()

N = len(p_norm)

PR = 1.0 / np.sum(p_norm**2)

H = -np.sum(p_norm * np.log2(p_norm))

CV = vals.std() / vals.mean()

G_num = sum(abs(vals[i]-vals[j]) for i in range(N) for j in range(N))

Gini = G_num / (2 * N * vals.sum())

return {'PR': PR, 'H': H, 'CV': CV, 'Gini': Gini}

sl = Smartlight(filepath=CONFIG_PATH, simulation=False)

try:

sl.calibration() if not sl.mesh_calibrated() else None

laser = sl.get_laser()

laser.laser_activation(activate=True)

laser.set_output_power(output_power=LASER_POWER)

laser.set_laser_wavelength(wavelength=LASER_WL)

# Programar Anillo Isotrópico: nodos centrales en k=0.5

ring_config = [(puc_id, 0.5) for puc_id in RING_PUCS]

sl.interconnect(puc_state_list=ring_config)

# Medir desde cada puerto activo

results = {}

for inport in ACTIVE_PORTS:

outports = [p for p in ACTIVE_PORTS if p != inport]

powers = sl.get_output_power(inport=inport, outport=outports)

metrics = compute_metrics(powers)

results[inport] = {'powers': powers, 'metrics': metrics}

print(f'Puerto {inport:2d}: PR={metrics["PR"]:6.2f} '

f'H={metrics["H"]:.3f} CV={metrics["CV"]:.3f} '

f'Gini={metrics["Gini"]:.3f}')

# Promedios globales

all_pr = [r['metrics']['PR'] for r in results.values()]

all_h = [r['metrics']['H'] for r in results.values()]

all_cv = [r['metrics']['CV'] for r in results.values()]

all_gini = [r['metrics']['Gini'] for r in results.values()]

print(f'\n--- MEDIAS GLOBALES ---')

print(f'PR medio: {np.mean(all_pr):.2f} (GT: 599.79)')

print(f'H media: {np.mean(all_h):.3f} bits (GT: 9.88)')

print(f'CV medio: {np.mean(all_cv):.3f} (GT: 1.29)')

print(f'Gini medio: {np.mean(all_gini):.3f} (GT: 0.53)')

# Guardar

import json

with open('stage1_results.json', 'w') as f:

json.dump({str(k): {

'powers': {str(kk): vv for kk,vv in v['powers'].items()},

'metrics': v['metrics']

} for k,v in results.items()}, f, indent=2)

finally:

sl.reset_mesh()

sl.disconnect()

| Métrica | Valor de referencia (Gemelo Digital) |
| --- | --- |
| PR medio | ≈ 599.79 (simulado). Desviación esperada < 20%. |
| Entropía media | ≈ 9.88 bits (simulado). |
| CV medio | ≈ 1.29 (simulado). |
| Gini medio | ≈ 0.53 (simulado). Cuanto más bajo, mejor distribución. |

| STAGE 2 | Reproducibilidad intra-chip (HD_r) | 🔬 1 chip ⏱ ~30 min |
| --- | --- | --- |

## Objetivo

Medir la estabilidad de la firma del chip repitiendo el mismo reto M veces seguidas sin modificar nada. La Distancia de Hamming intra-chip HD_r debe ser ≈ 0 (idealmente < 0.05) para que el sistema sea usable como PUF criptográfica.

## Código: Stage 2

# ============================================================

# STAGE 2 — Reproducibilidad intra-chip (HD_r)

# ============================================================

import numpy as np, json, pathlib

from smartlight.smartlight import Smartlight

from itertools import permutations

import math

CONFIG_PATH = pathlib.Path('config.json')

ACTIVE_PORTS = [p for p in range(40) if p < 22 or p > 33]

RING_PUCS = [36, 37, 38, 39, 40, 41] # ajustar

N_REPEATS = 30 # repeticiones del mismo reto

INPORT = ACTIVE_PORTS[0] # usar primer puerto activo

OUTPORTS = [p for p in ACTIVE_PORTS if p != INPORT]

def lehmer_gray_signature(powers_dict, ports):

"""

Binarización Lehmer-Gray:

1. Ordenar puertos por potencia de mayor a menor → permutación

2. Calcular código de Lehmer de la permutación

3. Convertir cada dígito Lehmer a código Gray

Devuelve lista de bits.

"""

N = len(ports)

# 1. Ranking: índices ordenados por potencia descendente

sorted_ports = sorted(ports, key=lambda p: powers_dict.get(p, 0), reverse=True)

perm = [ports.index(p) for p in sorted_ports]

# 2. Código de Lehmer

used = [False] * N

lehmer = []

for i, val in enumerate(perm):

count = sum(1 for j in range(val) if not used[j])

lehmer.append(count)

used[val] = True

# 3. Codificación Gray de cada dígito Lehmer

bits = []

for i, digit in enumerate(lehmer):

max_val = N - i

n_bits = max(1, math.ceil(math.log2(max_val + 1))) if max_val > 1 else 1

gray = digit ^ (digit >> 1)

for b in range(n_bits - 1, -1, -1):

bits.append((gray >> b) & 1)

return bits

def hamming_distance(sig1, sig2):

n = min(len(sig1), len(sig2))

return sum(a != b for a, b in zip(sig1[:n], sig2[:n])) / n

sl = Smartlight(filepath=CONFIG_PATH, simulation=False)

try:

sl.calibration() if not sl.mesh_calibrated() else None

laser = sl.get_laser()

laser.laser_activation(activate=True)

laser.set_output_power(output_power=-3.0)

laser.set_laser_wavelength(wavelength=1550.0)

# Programar Anillo Isotrópico

sl.interconnect([(p, 0.5) for p in RING_PUCS])

# Reto fijo: fases aleatorias en TBUs no estáticas

# (aquí se aplica el mismo reto = misma config de fases)

# Para este stage usamos la configuración tal cual está

signatures = []

print(f'Repitiendo reto {N_REPEATS} veces...')

for rep in range(N_REPEATS):

powers = sl.get_output_power(inport=INPORT, outport=OUTPORTS)

sig = lehmer_gray_signature(powers, OUTPORTS)

signatures.append(sig)

print(f' Rep {rep+1:2d}: {len(sig)} bits, primeros 10: {sig[:10]}')

# Calcular HD_r respecto a la primera firma (referencia)

ref = signatures[0]

hd_list = [hamming_distance(ref, s) for s in signatures[1:]]

print(f'\n--- REPRODUCIBILIDAD ---')

print(f'HD_r media: {np.mean(hd_list):.4f} (ideal: 0.0000, umbral: <0.05)')

print(f'HD_r máxima: {max(hd_list):.4f}')

print(f'Longitud firma: {len(ref)} bits (GT: 3052)')

with open('stage2_reproducibilidad.json', 'w') as f:

json.dump({'HD_r_mean': np.mean(hd_list),

'HD_r_max': max(hd_list),

'sig_length': len(ref),

'HD_r_list': hd_list}, f, indent=2)

finally:

sl.reset_mesh()

sl.disconnect()

Criterio de aceptación HD_r media < 0.05 → el chip es estable. El código BCH(t=30) puede corregir el ruido residual. HD_r media > 0.10 → problema de estabilidad. Revisar temperatura y acoplamiento del láser.

| STAGE 3 | Independencia inter-reto y métricas PUF | 🔬 1 chip ⏱ ~2 h |
| --- | --- | --- |

## Objetivo

Aplicar N_CHALLENGES retos distintos al chip y calcular las métricas PUF intra-chip: independencia inter-reto (HD ≈ 0.44 pre-hash), uniformidad (U ≈ 0.5) y bit aliasing (BA ≈ 0). Estos datos son los equivalentes experimentales de los simulados en el TFM.

## Definición de reto

Cada reto es un vector de fases {φ₁, φ₂, ..., φ_K} aplicado a las TBUs dinámicas (las que no son nodos estáticos del Anillo). Los nodos estáticos del hexágono permanecen fijos en k=0.5 para todos los retos.

## Código: Stage 3

# ============================================================

# STAGE 3 — Independencia inter-reto y métricas PUF

# ============================================================

import numpy as np, json, pathlib, random

from smartlight.smartlight import Smartlight

import math

CONFIG_PATH = pathlib.Path('config.json')

ACTIVE_PORTS = [p for p in range(40) if p < 22 or p > 33]

RING_PUCS = [36, 37, 38, 39, 40, 41] # nodos estáticos — ajustar

N_CHALLENGES = 200 # número de retos a aplicar

INPORT = ACTIVE_PORTS[0]

OUTPORTS = [p for p in ACTIVE_PORTS if p != INPORT]

SEED = 42

random.seed(SEED)

np.random.seed(SEED)

# TBUs dinámicas = todas las TBUs del chip excepto las del anillo

# Obtener la lista completa de PUCs del chip

# (necesitamos el chip inicializado para llamar a get_active_pucs_mesh)

def lehmer_gray_signature(powers_dict, ports):

N = len(ports)

sorted_ports = sorted(ports, key=lambda p: powers_dict.get(p,0), reverse=True)

perm = [ports.index(p) for p in sorted_ports]

used = [False]*N

lehmer = []

for val in perm:

count = sum(1 for j in range(val) if not used[j])

lehmer.append(count)

used[val] = True

bits = []

for i, digit in enumerate(lehmer):

max_val = N - i

n_bits = max(1, math.ceil(math.log2(max_val+1))) if max_val>1 else 1

gray = digit ^ (digit >> 1)

for b in range(n_bits-1, -1, -1):

bits.append((gray>>b)&1)

return bits

def hamming_distance(s1, s2):

n = min(len(s1), len(s2))

return sum(a!=b for a,b in zip(s1[:n],s2[:n])) / n

sl = Smartlight(filepath=CONFIG_PATH, simulation=False)

try:

sl.calibration() if not sl.mesh_calibrated() else None

laser = sl.get_laser()

laser.laser_activation(activate=True)

laser.set_output_power(output_power=-3.0)

laser.set_laser_wavelength(wavelength=1550.0)

# Obtener TBUs disponibles

all_pucs = sl.get_active_pucs_mesh()

dynamic_pucs = [p for p in all_pucs if p not in RING_PUCS]

print(f'TBUs dinámicas: {len(dynamic_pucs)}')

signatures = []

challenges = []

print(f'Aplicando {N_CHALLENGES} retos...')

for ch_idx in range(N_CHALLENGES):

# Generar reto: fases aleatorias en TBUs dinámicas

challenge = {puc: round(random.uniform(0, 2*math.pi), 4)

for puc in dynamic_pucs}

challenges.append(challenge)

# Programar: nodos estáticos + reto dinámico

ring_cfg = [(p, 0.5) for p in RING_PUCS]

dynamic_cfg = [(p, v) for p,v in challenge.items()]

sl.interconnect(puc_state_list=ring_cfg + dynamic_cfg)

# Medir y binarizar

powers = sl.get_output_power(inport=INPORT, outport=OUTPORTS)

sig = lehmer_gray_signature(powers, OUTPORTS)

signatures.append(sig)

if (ch_idx+1) % 20 == 0:

print(f' {ch_idx+1}/{N_CHALLENGES} retos completados')

# ── MÉTRICAS ────────────────────────────────────────────

# 1. Independencia inter-reto: HD entre pares de firmas distintas

hd_pairs = []

for i in range(len(signatures)):

for j in range(i+1, min(i+20, len(signatures))): # muestra

hd_pairs.append(hamming_distance(signatures[i], signatures[j]))

independence = np.mean(hd_pairs)

# 2. Uniformidad: fracción de bits '1' por firma

uniformity = np.mean([np.mean(s) for s in signatures])

# 3. Bit aliasing: desviación media de cada posición respecto a 0.5

min_len = min(len(s) for s in signatures)

mat = np.array([s[:min_len] for s in signatures], dtype=float)

bit_probs = mat.mean(axis=0)

bit_aliasing = np.mean(np.abs(bit_probs - 0.5))

print(f'\n--- MÉTRICAS PUF (1 chip) ---')

print(f'Independencia inter-reto (HD): {independence:.4f} (GT: 0.4418)')

print(f'Uniformidad: {uniformity:.4f} (GT: 0.4671)')

print(f'Bit aliasing: {bit_aliasing:.4f} (GT: 0.1257)')

print(f'Longitud firma: {min_len} bits (GT: 3052)')

with open('stage3_independence.json', 'w') as f:

json.dump({'independence': independence, 'uniformity': uniformity,

'bit_aliasing': bit_aliasing, 'sig_length': min_len,

'n_challenges': N_CHALLENGES}, f, indent=2)

finally:

sl.reset_mesh()

sl.disconnect()

| Métrica | Valor de referencia (Gemelo Digital) |
| --- | --- |
| Independencia HD | ≈ 0.44 pre-hash · ≈ 0.49 post-SHA256 (GT simulado) |
| Uniformidad | ≈ 0.47 pre-hash · ≈ 0.50 post-SHA256 |
| Bit aliasing | ≈ 0.13 pre-hash · ≈ 0.00 post-SHA256 |
| Longitud firma | ≈ 3052 bits brutos |

| STAGE 4 | Correlación Gemelo Digital vs Hardware Real | 🔬 1 chip ⏱ ~1 h |
| --- | --- | --- |

## Objetivo

Comparar las potencias de salida medidas en el chip real con las predichas por el Gemelo Digital para los mismos retos. El error cuadrático medio (RMSE) y la correlación de Pearson entre vectores de potencia permiten calibrar la fidelidad del modelo y ajustar las distribuciones de K, γ y φ₀.

## Código: Stage 4

# ============================================================

# STAGE 4 — Correlación Gemelo Digital vs chip real

# ============================================================

# REQUISITO: tener importable el simulador del Gemelo Digital

# (el módulo smartlight_puf desarrollado en el TFM)

import numpy as np, json, pathlib

from smartlight.smartlight import Smartlight

# from smartlight_puf import DigitalTwin # <-- importar tu simulador

CONFIG_PATH = pathlib.Path('config.json')

ACTIVE_PORTS = [p for p in range(40) if p < 22 or p > 33]

RING_PUCS = [36, 37, 38, 39, 40, 41]

N_PROBE = 50 # retos de sondeo para comparar GT vs real

INPORT = ACTIVE_PORTS[0]

OUTPORTS = [p for p in ACTIVE_PORTS if p != INPORT]

import math, random

random.seed(0); np.random.seed(0)

sl = Smartlight(filepath=CONFIG_PATH, simulation=False)

# gt = DigitalTwin(config_path=CONFIG_PATH) # instanciar Gemelo Digital

try:

sl.calibration() if not sl.mesh_calibrated() else None

laser = sl.get_laser()

laser.laser_activation(activate=True)

laser.set_output_power(output_power=-3.0)

laser.set_laser_wavelength(wavelength=1550.0)

all_pucs = sl.get_active_pucs_mesh()

dynamic_pucs = [p for p in all_pucs if p not in RING_PUCS]

real_vectors = []

gt_vectors = []

rmse_list = []

corr_list = []

for idx in range(N_PROBE):

# Generar reto

challenge = {p: random.uniform(0, 2*math.pi) for p in dynamic_pucs}

cfg = [(p, 0.5) for p in RING_PUCS] + list(challenge.items())

sl.interconnect(puc_state_list=cfg)

# Medida real

powers_real = sl.get_output_power(inport=INPORT, outport=OUTPORTS)

v_real = np.array([powers_real[p] for p in OUTPORTS])

# Predicción Gemelo Digital

# powers_gt = gt.simulate(challenge, inport=INPORT, outports=OUTPORTS)

# v_gt = np.array([powers_gt[p] for p in OUTPORTS])

# --- PLACEHOLDER hasta tener GT integrado ---

v_gt = v_real + np.random.normal(0, 0.5, len(v_real)) # quitar esto

real_vectors.append(v_real)

gt_vectors.append(v_gt)

# RMSE en dB

rmse = np.sqrt(np.mean((v_real - v_gt)**2))

# Correlación de Pearson

corr = np.corrcoef(v_real, v_gt)[0,1]

rmse_list.append(rmse)

corr_list.append(corr)

print(f'Reto {idx+1:2d}: RMSE={rmse:.3f} dB Pearson r={corr:.4f}')

print(f'\n--- FIDELIDAD DEL GEMELO DIGITAL ---')

print(f'RMSE medio: {np.mean(rmse_list):.3f} dB')

print(f'Correlación media: {np.mean(corr_list):.4f} (ideal: 1.0)')

# Exportar para análisis posterior

with open('stage4_gt_correlation.json', 'w') as f:

json.dump({'rmse_mean': np.mean(rmse_list),

'corr_mean': np.mean(corr_list),

'rmse_list': rmse_list,

'corr_list': corr_list}, f, indent=2)

finally:

sl.reset_mesh()

sl.disconnect()

Nota sobre el Gemelo Digital El código incluye un placeholder donde iría el simulador smartlight_puf. Antes de ir al lab, integrar la llamada real al Gemelo Digital y eliminar el ruido sintético. El objetivo es que RMSE < 2 dB y Pearson r > 0.95 para validar el modelo.

| STAGE 5 | Unicidad inter-chip HD_u [2 CHIPS] | 🔬 2 chips ⏱ ~2 h |
| --- | --- | --- |

## Objetivo

Aplicar los mismos retos a dos chips SmartLight distintos y calcular la Distancia de Hamming inter-chip (HD_u). Este es el experimento más importante del TFM: demuestra que dos chips fabricados de forma idéntica producen firmas estadísticamente independientes. Valor objetivo: HD_u ≈ 0.44 pre-hash / 0.50 post-SHA256.

## Estrategia

Se reutilizan los mismos N_CHALLENGES retos generados en el Stage 3 (guardados en disco). Se aplican al segundo chip exactamente igual, y se comparan firma a firma con las del primer chip.

## Código: Stage 5 — Chip 2

# ============================================================

# STAGE 5 — Unicidad inter-chip (requiere 2 chips)

# Paso A: medir chip 2 con los mismos retos del Stage 3

# ============================================================

import numpy as np, json, pathlib, math

from smartlight.smartlight import Smartlight

CONFIG_PATH_2 = pathlib.Path('config_chip2.json') # config del 2º chip

ACTIVE_PORTS = [p for p in range(40) if p < 22 or p > 33]

RING_PUCS = [36, 37, 38, 39, 40, 41] # ajustar si difiere

INPORT = ACTIVE_PORTS[0]

OUTPORTS = [p for p in ACTIVE_PORTS if p != INPORT]

def lehmer_gray_signature(powers_dict, ports):

N = len(ports)

sorted_ports = sorted(ports, key=lambda p: powers_dict.get(p,0), reverse=True)

perm = [ports.index(p) for p in sorted_ports]

used = [False]*N

lehmer = []

for val in perm:

count = sum(1 for j in range(val) if not used[j])

lehmer.append(count)

used[val] = True

bits = []

for i, digit in enumerate(lehmer):

max_val = N - i

n_bits = max(1, math.ceil(math.log2(max_val+1))) if max_val>1 else 1

gray = digit ^ (digit >> 1)

for b in range(n_bits-1,-1,-1):

bits.append((gray>>b)&1)

return bits

def hamming_distance(s1, s2):

n = min(len(s1), len(s2))

return sum(a!=b for a,b in zip(s1[:n],s2[:n])) / n

# Cargar retos y firmas del chip 1 (generados en Stage 3)

with open('stage3_challenges.json', 'r') as f:

data = json.load(f)

challenges = data['challenges'] # lista de dicts {puc_id: fase}

sigs_chip1 = data['signatures'] # lista de listas de bits

sl2 = Smartlight(filepath=CONFIG_PATH_2, simulation=False)

try:

sl2.calibration() if not sl2.mesh_calibrated() else None

laser2 = sl2.get_laser()

laser2.laser_activation(activate=True)

laser2.set_output_power(output_power=-3.0)

laser2.set_laser_wavelength(wavelength=1550.0)

sigs_chip2 = []

print(f'Midiendo chip 2 con {len(challenges)} retos...')

for idx, challenge in enumerate(challenges):

cfg = [(p, 0.5) for p in RING_PUCS]

cfg += [(int(p), v) for p,v in challenge.items()]

sl2.interconnect(puc_state_list=cfg)

powers = sl2.get_output_power(inport=INPORT, outport=OUTPORTS)

sig = lehmer_gray_signature(powers, OUTPORTS)

sigs_chip2.append(sig)

if (idx+1) % 20 == 0:

print(f' {idx+1}/{len(challenges)} retos')

# ── CÁLCULO DE UNICIDAD HD_u ─────────────────────────

hd_u_list = [hamming_distance(s1, s2)

for s1, s2 in zip(sigs_chip1, sigs_chip2)]

HD_u = np.mean(hd_u_list)

print(f'\n=== RESULTADO FINAL: UNICIDAD INTER-CHIP ===')

print(f'HD_u media: {HD_u:.4f} (GT: 0.4413, ideal: 0.5)')

print(f'HD_u std: {np.std(hd_u_list):.4f}')

print(f'n pares: {len(hd_u_list)}')

# Aplicar SHA-256 a cada firma y recalcular

import hashlib

def sha256_bits(bits):

b = int(''.join(str(x) for x in bits), 2).to_bytes(

(len(bits)+7)//8, 'big')

h = hashlib.sha256(b).digest()

return [int(x) for byte in h for x in f'{byte:08b}']

hd_u_hash = [hamming_distance(sha256_bits(s1), sha256_bits(s2))

for s1, s2 in zip(sigs_chip1, sigs_chip2)]

print(f'HD_u post-SHA256: {np.mean(hd_u_hash):.4f} (GT: 0.5005)')

with open('stage5_uniqueness.json','w') as f:

json.dump({'HD_u_mean': HD_u,

'HD_u_std': np.std(hd_u_list),

'HD_u_hash': np.mean(hd_u_hash),

'hd_u_list': hd_u_list}, f, indent=2)

finally:

sl2.reset_mesh()

sl2.disconnect()

IMPORTANTE — Guardar los retos del Stage 3 Antes de terminar el Stage 3, añadir al script el guardado de los retos y firmas: with open('stage3_challenges.json','w') as f: json.dump({'challenges': challenges, 'signatures': [s for s in signatures]}, f) Sin este fichero el Stage 5 no puede ejecutarse.

# Checklist antes de ir al laboratorio

| Ítem | Acción |
| --- | --- |
| config.json del chip | Obtenerlo del grupo PRL o de iPronics. |
| RING_PUCS verificados | Confirmar los IDs del hexágono central con el mapa del chip. |
| smartlight_puf importable | El simulador del GT debe estar en el PYTHONPATH. |
| stage3_challenges.json | Generarlo en casa con el simulador antes de ir al lab (opcional). |
| numpy / scipy / hashlib | Dependencias Python instaladas en el PC del lab. |
| Temperatura estable | Esperar 15 min tras encender el chip antes de medir. |
| Potencia láser verificada | Confirmar el rango de potencia admisible con el técnico del lab. |
| Ficheros de salida | Crear carpeta de sesión con fecha: lab_YYYYMMDD/ |

# Tabla de resultados esperados

| Medida | Valor objetivo |
| --- | --- |
| Stage 0 — Puertos activos | 28 puertos con respuesta no nula |
| Stage 1 — PR medio | ≈ 600 (simulado: 599.79) |
| Stage 1 — Entropía media | ≈ 9.88 bits |
| Stage 1 — Gini medio | ≈ 0.53 |
| Stage 2 — HD_r media | < 0.05 (ideal: 0.00) |
| Stage 3 — Independencia HD | ≈ 0.44 (simulado: 0.4418) |
| Stage 3 — Uniformidad | ≈ 0.47 (simulado: 0.4671) |
| Stage 3 — Bit aliasing | ≈ 0.13 (simulado: 0.1257) |
| Stage 4 — Correlación Pearson | > 0.95 (fidelidad GT) |
| Stage 4 — RMSE | < 2 dB |
| Stage 5 — HD_u inter-chip | ≈ 0.44 pre-hash / ≈ 0.50 post-SHA256 |